Klapy oddymiające mcr PROLIGHT typu C, E, NG-A i DVP.

Instrukcja obsługi biblioteki Revit rodzin klap oddymiających firmy Mercor S.A.

# Informacje ogólne

Biblioteka obejmuje:

- typoszereg klap oddymiających mcr PROLIGHT C, E i DVP z podstawą prostą oraz NGA z podstawą skośną, o wysokościach podstaw od 30 do 70 cm;

- klapy posiadają opcje wypełnienia z płyty z poliwęglanu komorowego, z poliwęglanu komorowego z kopułą, podwójnej kopuły oraz płytą sandwich,

- klapy posiadają opcję sterowania elektrycznego lub pneumatycznego,

- klapy mogą być wyposażone opcjonalnie w owiewki, lub owiewki i kierownicę.

Biblioteka została przygotowana do pracy z programem Revit w wersji polskiej (PLK) lub Revit w wersji angielskiej (ENU) i zawiera osobne pliki rodziny dla każdej wersji językowej.

Rodzina klapy została opracowana w średnim poziomie szczegółowości. Wraz z plikiem rodziny dostarczany jest plik tekstowy z pełnym typoszeregiem rozwiązań. Rodzina stworzona została w aplikacji Revit 2018 z możliwością automatycznej aktualizacji do wyższej wersji projektu.

# Pliki do pobrania:

Pliki można pobrać ze strony www Mercor SA o adresie:

https://www.mercor.com.pl/pl/produkty/oddymianie-grawitacyjne/klapy-oddymiaj%C4%85ce/mcr-prolight-klapy-oddymiaj%C4%85ce/

W skład pakietu wchodzą pliki rodziny Klapa_mcr_PROLIGHT….rfa oraz plik typoszeregu Klapa_mcr_PROLIGHT….txt (gdzie w miejscach … podany jest typ klapy: C_E, NGA, DVP).

Użytkownik ma do dyspozycji również pliki z parametrami współdzielonymi mcr_Parametry.txt .

# Wczytywanie do projektu:

W aplikacji Revit przechodzimy do zakładki Wstaw, znajdujemy polecenie Wczytaj rodzinę i wskazujemy plik: Klapa_mcr_PROILGHT_C_E.rfa:

Po zaznaczeniu przycisku Otwórz pojawi się okno dialogowe Określ typy z możliwością wyboru odpowiedniej klapy:

Aby wczytać kilka typów klap do projektu wybieramy klawisz Ctrl + lewy przycisk myszy.

# Obsługa rodzin:

Rodziny klap firmy Mercor przyporządkowano do kategorii Okna.

Aby wstawić rodzinę do projektu wybieramy polecenie Okno z zakładki Architektura:

Na liście typów w oknie właściwości wybieramy odpowiedni typ klapy oraz wybieramy wysokość podstawy:

W trybie kontekstowym mamy do dyspozycji różne metody umieszczania klapy. Metoda podstawowa polega na wskazaniu istniejącej płaszczyzny np. stropu, dachu:

Po umieszczeniu klapy możemy przeanalizować jej parametry w oknie Właściwości typu.

Wszystkie parametry producenta posiadają przedrostek mcr_ .

Użytkownik może określić dodatkowe wyposażenie klapy:

Owiewka lub Owiewka i kierownica. W zależności od tej opcji zmienia się powierzchnia czynna klapy.

Uwaga: klapy NG-A są wyposażone domyślnie w owiewkę. Nie występują w konfiguracji bez owiewek ani konfiguracji z owiewką i kierownicą.

W kolejnym korku należy określić jeden z rodzajów sterowania:

Uwaga: Dostępność sterowania (oraz jego klasy SL)  zależy od wymiaru klapy i zastosowanego wypełnienia. W przypadku, gdy sterowanie nie jest dostępne, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat obok klapy. Należy zmniejszyć rozmiar klapy lub zastosować inne – lżejsze - wypełnienie.

Użytkownik może zmienić typ wypełnienia skrzydła klapy:

Informacja o użytych skrótach:

mcr_Wypełnienie1_poliwęglan – skrzydło klapy z wypełnieniem z pojedynczej płyty z poliwęglanu komorowego,

mcr_Wypełnienie2_poliwęglan_kopuła – skrzydło klapy z wypełnieniem w postaci kopuły (PMMA lub PC) na płycie z poliwęglanu komorowego,

mcr_Wypełnienie3_dwiekopuły – skrzydło klapy z wypełnieniem z podwójnej kopuły (PMMA lub PC),

mcr_Wypełnienie4_sandwich – skrzydło klapy z wypełnieniem z płaskiej płyty sandwich.

Uwaga: Wszystkie rozmiary i typy klap są dostępne z wypełnieniem z pojedycznej płyty z poliwęglanu komorowego. Inne wypełnienia są dostępne dla większości wyrobów. W przypadku, gdy dane wypełnienie nie jest dostępne, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat obok klapy. Należy zmniejszyć rozmiar klapy lub zastosować inny rozdzaj wypełnienia.

Klapa posiada tzw. przestrzenie dostępowe dla części górnej (otwieranie) jak również systemu sterowania. Użytkownik może ustawić widoczność tych elementów klapy w oknie Nadpisania widoczności/grafiki (skrót VV) lub na poziomu Stylów obiektów:

# Ostrzeżenia

W przypadku gdy użytkownik wybierze więcej niż jedno sterowanie pojawi się komunikat ostrzegawczy:

Gdy wybrany typ sterowania jest nie dostępny pojawia się dodatkowy komunikat ostrzegawczy.

Gdy wybrany rodzaj wypełnienia jest nie dostępny pojawia się dodatkowy komunikat ostrzegawczy.

# Detale

W pliku mcr_Projekt_testowy.rvt umieszczono rysunki szczegółowe (detale 2D) podstawowych sposóbów instalacji klap mcr PROLIGHT na dachu wraz ze szczegółami wykonania obróbek dachowych.

Detale znajdują się w sekcji Drafting Views:

Można je użyć w projekcie budowlanym wg uznania.

KONIEC